НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Новокузнецкого городского Совета народных

депутатов от 31.01.2012 № 1/6 «Об утверждении Правил землепользования

и застройки города Новокузнецка»

Принято

Новокузнецким городским

Советом народных депутатов

«____» ___________ 2016 года

В соответствии со статьями 30, 31, 38 и 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 №406 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области», руководствуясь статьями 28 и 33 Устава Новокузнецкого городского округа, на основании протокола публичных слушаний от 01.11.2016 и заключения о результатах публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Новокузнецка от 03.11.2016 №217 Новокузнецкий городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести в приложение №1 «Правила землепользования и застройки города Новокузнецка», утвержденное решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 31.01.2012 №1/6 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Новокузнецка», следующие изменения:

1.1. В статье 46:

1) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, составляют:

| Код вида разрешенного использования земельного участка | Минимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 1500 | - | 27 |
| 2.5 | 2000 | - | 5-этажных - 27 6-8-этажных - 19 |
| 2.6 | 3000 | - | 19 |
| 2.7.1 | 24 | - | 80 |
| 3.1 | 1 | - | 100 |
| 3.2 | 200 | - | 50 |
| 3.3 | 300 | - | 50 |
| 3.4.1 | 600 | - | 50 |
| 3.5.1 | 2000 | - | 50 |
| 3.7 | 150 | - | 50 |
| 3.8 | 600 | - | 50 |
| 3.10.1 | 600 | - | 50 |
| 4.4 | 150 | - | 50 |
| 4.7 | 1000 | - | 50 |
| 4.9 | 24 | - | 80 |
| 12.0 | 10 | - | - |

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, составляет 1,0 м; от красной линии многоквартирные жилые дома должны отстоять минимум на 6,0 м; нежилые здания - не менее чем на 5,0 м;

Для  зданий блокированной застройки расстояние между зданиями составляет 0,0 м.

Предельное количество этажей составляет:

- для многоквартирных многоэтажных жилых домов - 9 - 16 этажей;

- для многоквартирных среднеэтажных жилых домов - 5 - 8 этажей;

- для многоквартирных малоэтажных жилых домов - до 4 этажей (включая мансардный);

- для нежилых зданий, строений и сооружений - не более 16 этажей.

Предельная высота зданий, строений, сооружений для строящихся и запланированных к строительству жилых зданий составляет до 50,0 м. Для зданий больниц, детских садов и школ при сейсмичности площадки строительства 8 и 9 баллов  высота ограничивается тремя надземными этажами.»;

2) в части 5 слова «статьями 81 и 82» заменить словами «статьей 82».

1.2. В статье 47:

1) часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, составляют:

| Код вида разрешенного использования земельного участка | Минимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 400* | 2000** | 30 |
| 2.2 | 500* | 2500** | 30 |
| 2.3 | 400* | 2000** | 30 |
| 3.1 | 1 | - | 100 |
| 3.2 | 200 | - | 50 |
| 3.3 | 300 | - | 50 |
| 3.4.1 | 600 | - | 50 |
| 3.5 | 2000 | - | 50 |
| 3.7 | 150 | - | 50 |
| 3.10.1 | 600 | - | 50 |
| 4.4 | 150 | - | 50 |
| 4.6 | 1000 | - | 50 |
| 12.0 | 10 | - | - |
| 13.1 | 200 | 2000 | - |

* - в случае если размер ранее сформированного земельного участка, на котором расположен жилой дом в существующей застройке, ниже утвержденных минимальных размеров, то для данного земельного участка этот размер считается минимальным;

** - площадь земельного участка, указанная в документах о межевании, может превышать установленный размер не более чем на 10%.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, составляют:

- от индивидуальных домов, домов блокированного типа до красных линий улиц - не менее 5,0 м, от красной линии проездов - не менее 5,0 м, от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов - не менее 5,0 м;

- отступ линии регулирования застройки при новом строительстве: от красной линии проездов - не менее 3,0 м,  от красной линии улиц - не менее 5,0 м;

- до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям: от домов - не менее 3,0 м, от построек для содержания скота и птицы - не менее 4,0 м, от других построек (бани, гаража и др.) - не менее 1,0 м, от стволов высокорослых деревьев - не менее 4,0 м, от стволов среднерослых деревьев - не менее 2,0 м, от кустарника - не менее 1,0 м;

- для жилых домов блокированной застройки - 0,0 м;

- для нежилых зданий, строений и сооружений - 3,0 м, при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений составляет:

- для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированного типа - 3 этажа (включая мансардный);

- для нежилых зданий, строений и сооружений - не более 3 этажей.»;

2) части 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 признать утратившими  силу.

1.3. В статье 49:

1) в части 1 слово «многоэтажных» заменить словом «жилых»;

2) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, составляют:

| Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Минимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | 2000 | - | 5-этажных - 27 6-8-этажных - 19 |
| 2.6 | 3000 | - | 19 |
| 2.7.1 | 24 | - | 80 |
| 3.1 | 1 | - | 100 |
| 3.2 | 200 | - | 50 |
| 3.3 | 300 | - | 50 |
| 3.4.1 | 600 | - | 50 |
| 3.5 | 2000 | - | 50 |
| 3.6 | 600 | - | 50 |
| 3.7 | 150 | - | 50 |
| 3.8 | 600 | - | 50 |
| 3.9 | 600 | - | 50 |
| 4.1 | 600 | - | 50 |
| 4.2 | 3000 | - | 50 |
| 4.3 | 7 | - | 50 |
| 4.4 | 150 | - | 50 |
| 4.5 | 600 | - | 50 |
| 4.6 | 1000 | - | 50 |
| 4.7 | 1000 | - | 50 |
| 4.8 | 600 | - | 50 |
| 4.9 | 24 | - | 80 |
| 4.10 | 600 | - | 50 |
| 5.1 | 600 | - | 50 |
| 6.8 | 1 | - | 100 |
| 12.0 | 10 | - | - |

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, составляет 1,0 м, при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; от красной линии многоквартирные жилые дома должны отстоять минимум на 6,0 м; нежилые здания - не менее чем на 5,0 м.

Для зданий блокированной застройки расстояние между зданиями составляет 0,0 м.

Предельное количество этажей составляет:

- для многоквартирных многоэтажных жилых домов - 9-16 этажей;

- для многоквартирных среднеэтажных жилых домов – 5-8 этажей;

- для нежилых зданий, строений и сооружений - не более 16 этажей.

Предельная высота зданий, строений, сооружений для строящихся и запланированных к строительству жилых зданий составляет до 50,0 м. Высота зданий больниц, детских садов и школ при сейсмичности площадки строительства 8 и 9 баллов ограничивается тремя надземными этажами.»;

3) часть 5 изложить в следующей редакции:

«5. Дополнительные параметры разрешенного строительства и реконструкции установлены статьей 82 настоящих Правил.».

1.4. Часть 3 статьи 50 изложить в следующей редакции:

«3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, составляют:

| Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Минимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 1 | - | 100 |
| 3.3 | 300 | - | 50 |
| 3.4 | 600 | - | 50 |
| 3.5 | 2000 | - | 50 |
| 3.6 | 600 | - | 50 |
| 3.7 | 150 | - | 50 |
| 3.9 | 600 | - | 50 |
| 4.6 | 1000 | - | 50 |
| 4.7 | 1000 | - | 50 |
| 5.1 | 600 | - | 50 |
| 12.0 | 10 | - | - |

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, составляют 3,0 м, при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; от красной линии - не менее 5,0 м.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений должно составлять не более 16 этажей.

Высота зданий больниц, детских садов и школ при сейсмичности площадки строительства 8 и 9 баллов ограничивается тремя надземными этажами.

Дополнительные параметры разрешенного строительства и реконструкции установлены статьей 82 настоящих Правил.».

1.5. Часть 3 статьи 51 изложить в следующей редакции:

«3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, составляют:

| Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Минимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 1 | - | 100 |
| 3.3 | 300 | - | 50 |
| 3.4 | 600 | - | 50 |
| 3.7 | 150 | - | 50 |
| 3.9 | 600 | - | 50 |
| 9.2.1 | 600 | - | 50 |
| 12.0 | 10 | - | - |

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, составляют 3,0 м, при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; от красной линии - не менее 5,0 м.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений должно составлять не более 16 этажей.

Высота зданий больниц при сейсмичности площадки строительства 8 и 9 баллов ограничивается тремя надземными этажами.

Дополнительные параметры разрешенного строительства и реконструкции установлены статьей 82 настоящих Правил.».

1.6. Часть 3 статьи 53 изложить в следующей редакции:

«3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, составляют:

| Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Минимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 1 | - | 100 |
| 3.3 | 300 | - | 60 |
| 3.10.2 | 600 | - | 60 |
| 4.1 | 600 | - | 60 |
| 4.2 | 6000 | - | 60 |
| 4.9 | 24 | - | 80 |
| 4.9.1 | 200 | - | 60 |
| 6.2 | НР* | - | 60 |
| 6.2.1 | НР | - | 60 |
| 6.3 | НР | - | 60 |
| 6.3.1 | НР | - | 60 |
| 6.5 | НР | - | 60 |
| 6.6 | НР | - | 60 |
| 6.7 | НР | - | 60 |
| 6.8 | 1 | - | 100 |
| 6.9 | 200 | - | 60 |
| 7.1 | НР | - | 60 |
| 7.2 | 600 | - | 60 |
| 7.5 | 10 | - | 100 |

* - НР - не регламентируется.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, составляют 1,0 м, при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; от красной линии – не менее 5,0 м.

Для зданий блокированной застройки расстояние между зданиями составляет 0,0 м.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений должно составлять не более 16 этажей.

Дополнительные параметры разрешенного строительства и реконструкции установлены статьей 82 настоящих Правил.».

1.7. Часть 3 статьи 54 изложить в следующей редакции:

«3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, составляют:

| Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Минимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 1 | - | 100 |
| 3.3 | 300 | - | 60 |
| 3.10.2 | 600 | - | 60 |
| 4.1 | 600 | - | 60 |
| 4.9 | 24 | - | 80 |
| 4.9.1 | 200 | - | 60 |
| 6.2 | НР | - | 60 |
| 6.3 | НР | - | 60 |
| 6.3.1 | НР | - | 60 |
| 6.4 | НР | - | 60 |
| 6.5 | НР | - | 60 |
| 6.6 | НР | - | 60 |
| 6.7 | НР | - | 60 |
| 6.8 | 1 | - | 100 |
| 6.9 | 200 | - | 60 |
| 6.11 | НР | - | 60 |
| 7.1 | НР | - | 60 |
| 7.5 | 10 | - | 100 |

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, составляют 1,0 м, при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; от красной линии - не менее 5,0 м.

Для зданий блокированной застройки расстояние между зданиями составляет 0,0 м.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений должно составлять не более 16 этажей.

Дополнительные параметры разрешенного строительства и реконструкции установлены статьей 82 настоящих Правил.».

1.8. Часть 3 статьи 55 изложить в следующей редакции:

«3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, составляют:

| Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Минимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 1 | - | 100 |
| 3.3 | 300 | - | 60 |
| 3.5.2 | 2000 | - | 60 |
| 3.7 | 150 | - | 60 |
| 3.10 | 600 | - | 60 |
| 4.1 | 600 | - | 60 |
| 4.2 | 6000 | - | 60 |
| 4.4 | 150 | - | 60 |
| 4.6 | 1000 | - | 60 |
| 4.9 | 24 | - | 80 |
| 4.9.1 | 100 | - | 60 |
| 6.2.1 | НР | - | 60 |
| 6.3 | НР | - | 60 |
| 6.3.1 | НР | - | 60 |
| 6.4 | НР | - | 60 |
| 6.6 | НР | - | 60 |
| 6.8 | 1 | - | 100 |
| 6.9 | 200 | - | 60 |
| 7.1 | НР | - | 60 |
| 7.2 | 600 | - | 60 |
| 7.5 | 10 | - | 100 |

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, составляют 1,0 м, при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от красной линии - не менее 5,0 м.

Для зданий блокированной застройки расстояние между зданиями составляет 0,0 м.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений должно составлять не более 16 этажей.

Дополнительные параметры разрешенного строительства и реконструкции установлены статьей 82 настоящих Правил.».

1.9. Часть 3 статьи 56 изложить в следующей редакции:

«3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, составляют:

| Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Минимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 1 | - | 100 |
| 6.0 | НР | - | 60 |
| 6.1 | НР | - | 60 |
| 6.2 | НР | - | 60 |
| 6.9 | 200 | - | 60 |
| 6.11 | НР | - | 60 |
| 7.1 | 10 | - | 100 |
| 7.5 | 10 | - | 100 |

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, составляют 1,0 м, при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; от красной линии - не менее 5,0 м.

Для зданий блокированной застройки расстояние между зданиями составляет 0,0 м.».

1.10. В статье 58:

1) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка,  составляют:

| Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Минимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 1 | - | 100 |
| 4.9 | 24 | - | 0 |
| 4.9.1 | 200 | - | 0 |
| 7.2 | 10 | - | 0 |
| 7.5 | 10 | - | 0 |
| 12.0 | 10 | - | 0 |

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, составляет 1,0 м, при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Дополнительные параметры разрешенного строительства и реконструкции установлены статьей 82 настоящих Правил.»;

2) часть 3 признать утратившей силу.

1.11. Часть 2 статьи 59 изложить в следующей редакции:

«2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, составляют:

| Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Минимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 1 | - | 100 |
| 7.1 | НР | - | 60 |

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, составляет 1,0 м, при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений определяется проектом.».

1.12. Часть 3 статьи 64 изложить в следующей редакции:

«3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, составляют:

| Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Минимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | НР | - | 10 |
| 1.7 | НР | - | 10 |
| 1.12 | НР | - | 10 |
| 1.13 | 600 | - | 10 |
| 1.14 | 600 | - | 10 |
| 1.15 | 600 | - | 10 |
| 1.17 | 80000 | - | 10 |
| 1.18 | НР | - | 10 |
| 3.1 | 1 | - | 100 |
| 3.10.1 | 600 | - | 10 |
| 7.5 | 10 | - | 100 |
| 13.1 | 200 | 2000 | 10 |
| 13.2 | 200 | 1500 | 10 |

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, составляет 1,0 м, при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений должно составлять не более 3 этажей.

Дополнительные параметры разрешенного строительства и реконструкции установлены статьей 82 настоящих Правил.».

1.13. В статье 65:

1) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, составляют:

| Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Минимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | 400 | 2000 | 30 |
| 3.1 | 1 | - | 100 |
| 4.4 | 150 | - | 50 |
| 7.5 | 10 | - | 100 |
| 12.0 | 10 | - | - |
| 13.1 | 200 | 2000 | - |
| 13.2 | 200 | 1500 | - |
| 13.3 | 400 | 1500 | - |

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, составляют:

- от индивидуальных домов, домов блокированного типа до красных линий улиц - не менее 5,0 м, от красной линии проездов - не менее 5,0 м, от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов - не менее 5,0 м;

- до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям: от домов - не менее 3,0 м, от построек для содержания скота и птицы - не менее 4,0 м, от других построек (бани, гаража и др.) - не менее 1,0 м, от стволов высокорослых деревьев - не менее 4,0 м, от стволов среднерослых деревьев - не менее 2,0 м, от кустарника - не менее  1,0 м;

- для нежилых зданий, строений и сооружений - 3,0 м, при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений составляет:

- для индивидуальных жилых домов, домов блокированного типа - 3 этажа (включая мансардный);

- для нежилых зданий, строений и сооружений - не более 3 этажей.

Дополнительные параметры разрешенного строительства и реконструкции установлены статьей 82 настоящих Правил.»;

2) части 4, 5, 6, 7 и 8 признать утратившими силу.

1.14. Часть 3 статьи 66 изложить в следующей редакции:

«3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, составляют:

| Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Минимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.14 | 600 | - | 3 |
| 1.17 | 800000 | - | 3 |
| 1.18 | НР | - | 3 |
| 3.1 | 1 | - | 100 |
| 7.5 | 10 | - | 100 |
| 12.0 | 10 | - | - |

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, составляет 1,0 м, при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений должно составлять  не более 3 этажей.

Дополнительные параметры разрешенного строительства и реконструкции установлены статьей 82 настоящих Правил.».

1.15. Часть 2 статьи 68 изложить в следующей редакции:

«2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, составляют:

| Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Минимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 1 | - | 100 |
| 7.5 | 10 | - | 100 |
| 8.0 | 600 | - | 50 |
| 8.3 | 600 | - | 50 |
| 8.4 | 600 | - | 50 |

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, составляют 1,0 м, при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; от красной линии – не менее 5,0 м.

Для зданий блокированной застройки расстояние между зданиями составляет 0,0 м.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений определяется проектом.».

1.16. Статью 69:

1) дополнить частью 1.1 следующего содержания:

«1.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, составляют:

| Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Минимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 1 | - | 100 |
| 7.5 | 10 | - | 100 |
| 12.1 | 2400 | - | 50 |

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, составляют 1,0 м, при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; от красной линии - не менее 5,0 м.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений определяется проектом.»;

2) дополнить частью 2.1 следующего содержания:

«2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, составляют:

| Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Минимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 1 | - | 100 |
| 7.5 | 10 | - | 100 |
| 12.2 | 200 | - | 50 |

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, составляют 1,0 м, при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; от красной линии – не менее 5,0 м.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений определяется проектом.».

1.17. Часть 3 статьи 71 изложить в следующей редакции:

«3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, составляют:

| Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Минимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.7 | 150 | - | 50 |
| 4.6 | 1000 | - | 50 |
| 4.8 | 600 | - | - |
| 5.2 | 500 | - | - |
| 7.5 | 10 | - | 100 |
| 12.0 | 10 | - | - |

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, составляют 1,0 м, при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; от красной линии - не менее 5,0 м.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений определяется проектом.

Дополнительные параметры разрешенного строительства и реконструкции установлены статьей 82 настоящих Правил.».

1.18. Часть 3 статьи 72 изложить в следующей редакции:

«3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, составляют:

| Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Минимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.5 | 10 | - | - |
| 9.1 | НР | - | - |
| 9.3 | НР | - | - |
| 10.4 | НР | - | - |

».

1.19. Статью 73 дополнить частью 2.1 следующего содержания:

«2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, составляют:

| Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Минимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 1 | - | - |
| 4.9.1 | 200 | - | - |
| 7.5 | 10 | - | 100 |
| 12.0 | 10 | - | - |

».

1.20. Статью 74 дополнить частью 2.1 следующего содержания:

«2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, составляют:

| Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Минимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 1 | - | - |
| 5.2 | 500 | - | - |
| 7.5 | 10 | - | - |
| 9.1 | НР | - | - |
| 9.3 | НР | - | - |

».

1.21. Часть 2 статьи 75 изложить в следующей редакции:

«2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, составляют:

| Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Минимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 1 | - | - |
| 7.5 | 10 | - | - |
| 9.0 | НР | - | - |
| 9.3 | НР | - | - |

».

1.22. Часть 3 статьи 77 изложить в следующей редакции:

«3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, составляют:

| Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Минимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 1 | - | 100 |
| 4.6 | 1000 | - | 50 |
| 4.8 | 600 | - | 50 |
| 5.0 | 500 | - | 50 |
| 7.5 | 10 | - | 100 |
| 9.2.1 | 600 | - | 50 |
| 11.1 | НР | - | - |

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, составляют 1,0 м, при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; от красной линии - не менее 5,0 м.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений определяется проектом.

Дополнительные параметры разрешенного строительства и реконструкции установлены статьей 82 настоящих Правил.».

1.23. Часть 2 статьи 78 изложить в следующей редакции:

«2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, составляют:

| Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Минимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 1 | - | 100 |
| 4.6 | 1000 | - | 50 |
| 5.0 | 500 | - | 50 |
| 7.5 | 10 | - | 100 |

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, составляют 1,0 м, при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; от красной линии - не менее 5,0 м.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений определяется проектом.

Дополнительные параметры разрешенного строительства и реконструкции установлены статьей 82 настоящих Правил.».

1.24. Часть 3 статьи 79 изложить в следующей редакции:

«3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, составляют:

| Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Минимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 1 | - | 100 |
| 4.6 | 1000 | - | 50 |
| 4.8 | 600 |  | 50 |
| 5.0 | 500 | - | 50 |
| 7.5 | 10 | - | 100 |

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, составляют 1,0 м, при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; от красной линии - не менее 5,0 м.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений  определяется проектом.

Дополнительные параметры разрешенного строительства и реконструкции установлены статьей 82 настоящих Правил.».

1.25. Часть 3 статьи 80 изложить в следующей редакции:

«3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, составляют:

| Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Минимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 1 | - | 100 |
| 4.6 | 1000 | - | 50 |
| 5.1 | 500 | - | 50 |
| 5.2 | 500 | - | 50 |
| 5.5 | 500 | - | 50 |
| 7.5 | 10 | - | 100 |

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, составляют 1,0 м, при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; от красной линии - не менее 5,0 м.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений определяется проектом.

Дополнительные параметры разрешенного строительства и реконструкции установлены статьей 82 настоящих Правил.».

1.26. Статью 81 признать утратившей силу.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города Новокузнецка и комитеты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по развитию городского хозяйстса, промышленности и экологии и по вопросам местного самоуправления и правопорядку.

| Председатель Новокузнецкого городского Совета народных депутатов | О.А. Масюков |
| --- | --- |
| Глава города Новокузнецка | С.Н. Кузнецов |

г. Новокузнецк

«______» _____________ 2016

№ ___/____